# ACTIVITÉ 1 - Pourquoi un produit existe-t-il
et vers quoi évolue-t-il ?

Support : de l’aspirateur manuel au robot aspirateur connecté

| Durée | 3 h 00 | Niveau | 1re STI2D |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif | O2 - Identifier les éléments influents du développement d’un produit | Compétences | CO1.2 - CO2.2 - CO4.3 |
| Organisation | Îlots de 3 à 4 élèves | Matériel | Poste informatique + documents ressources |
| Production | Frise + réponses argumentées + mini-synthèse | Évaluation | Formative / restitution courte |

# Objectifs de la séance

Relier l’évolution d’un produit aux changements de besoins, d’usages et de contraintes.

Comparer des solutions d’époques différentes selon l’ergonomie, les performances, l’automatisation et l’impact environnemental.

Identifier les progrès de la chaîne d’information et de la chaîne d’énergie d’un robot aspirateur.

Comprendre qu’une innovation répond à un compromis : service rendu, coût, environnement, sécurité, design et acceptabilité.

# PARTIE A - COMPRENDRE POURQUOI UN PRODUIT ÉVOLUE

## A1. Situation déclenchante

En 1869, l’aspirateur Whirlwind d’Ives W. McGaffey exige de tourner une manivelle tout en poussant l’appareil. Aujourd’hui, des robots aspirateurs peuvent cartographier un logement, éviter des obstacles, adapter leur trajet, retourner à leur station et, selon les modèles, vider automatiquement leur bac ou laver leurs serpillières.

1. Quel besoin principal reste identique entre 1869 et aujourd’hui ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Qu’est-ce qui a surtout changé pour l’utilisateur ? Donnez au moins trois évolutions.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Proposez cinq raisons pouvant expliquer l’évolution d’un produit technique.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

## A2. Investigation - évolution de l’aspirateur

À partir des documents « TechnoDOC » et « Évolution des aspirateurs dans le temps », complétez le tableau. Pour chaque étape, identifiez la rupture principale.

| Date / période | Solution / produit | Énergie | Intervention humaine | Innovation majeure | Bénéfice utilisateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1869 |  |  |  |  |  |
| 1901 |  |  |  |  |  |
| 1908 |  |  |  |  |  |
| 1920 |  |  |  |  |  |
| 1961 |  |  |  |  |  |
| Années 2000 |  |  |  |  |  |
| 2020-2026 |  |  |  |  |  |

4. Sur la frise ci-dessus, entourez les deux étapes qui correspondent, selon vous, aux plus fortes ruptures technologiques et justifiez.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

## A3. Le robot aspirateur en 2026 : où est l’innovation ?

À partir d’une fiche constructeur récente fournie par le professeur ou d’une recherche guidée, repérez les fonctions suivantes : cartographie, détection d’obstacles, adaptation du nettoyage, retour à la base, entretien automatisé.

| Fonction observée | Élément / technologie | Chaîne concernée | Gain attendu |
| --- | --- | --- | --- |

5. Expliquez en une phrase pourquoi le robot aspirateur est un produit « mécatronique et numérique ».

............................................................................................................................

............................................................................................................................

## A4. Transfert à d’autres produits

Trouvez trois produits ayant connu une évolution comparable : manuel → motorisé → automatisé/robotisé. Indiquez leur mission principale et la cause d’évolution dominante.

| Produit | Mission principale | Évolution observée | Cause dominante |
| --- | --- | --- | --- |

6. Synthèse : complétez la phrase « Un produit évolue lorsque… » en utilisant au moins quatre mots parmi : besoin, usage, innovation, coût, environnement, sécurité, design, automatisation, concurrence.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# PARTIE B - COÛT, ÉCO-CONCEPTION ET CHOIX TECHNIQUES

## B1. Coût de production et coût de revient

7. Définissez le coût de production.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

8. Définissez le coût de revient et expliquez ce qu’il ajoute au coût de production.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

## B2. Étude de cas Rowenta « Shock Absorber »

À partir du document « Rowenta.pdf », répondez.

9. Citez au moins quatre choix ayant permis de réduire les coûts ou les impacts du produit.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10. Pourquoi le coût marginal de production est-il resté difficile à diminuer ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

11. Montrez que l’éco-conception peut aussi améliorer le service rendu au client.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

## B3. Comparer l’impact matière d’un aspirateur classique et d’un robot

Utilisez le document « Étude impact environnemental.pdf ». Les facteurs d’impact fournis dans ce document servent ici uniquement d’exercice de comparaison.

12. Repérez les constituants qui pèsent le plus dans l’impact « énergie non renouvelable » et « effet de serre ».

13. Expliquez pourquoi un robot plus léger n’est pas forcément moins impactant à fabriquer.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

14. Proposez quatre pistes d’éco-conception applicables à un robot aspirateur actuel.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# PARTIE C - INNOVATION ET BREVETS : RECHERCHE INPI

## C1. Recherche guidée dans DATA INPI

Rendez-vous dans la base « Brevets » de DATA INPI. Effectuez une recherche avancée avec les mots-clés « aspirateur robot » dans le titre et/ou l’abrégé. Sélectionnez au minimum les bases FR et EP.

Important : le nombre de résultats évolue dans le temps. Notez donc la date et les critères de votre recherche au lieu de recopier un nombre « attendu ».

| Date et heure de la recherche |  |
| --- | --- |
| Bases sélectionnées | FR / EP |
| Mots-clés exacts | aspirateur robot |
| Nombre de résultats affiché |  |
| Filtres supplémentaires éventuels |  |

15. Sélectionnez trois brevets réellement liés au robot aspirateur et complétez le tableau.

| N° publication | Demandeur / titulaire | Date | Innovation repérée | Problème technique traité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. Classez les innovations trouvées dans au moins deux catégories : navigation/perception, nettoyage, énergie, entretien, sécurité, communication.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

## C2. Conclusion de la séquence

17. En 5 à 7 lignes, répondez à la problématique : « Pourquoi un produit existe-t-il et vers quoi évolue-t-il ? » Prenez l’aspirateur comme exemple.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# Sources et ressources

Document élève d’origine et ressources fournies : « TechnoDOC », « Évolution des aspirateurs dans le temps », « Rowenta », « EcoMat INFO », « Étude impact environnemental ».

Programme officiel STI2D - Eduscol (programme de première et terminale, compétences O1/O2/CO1.2/CO2.2/CO4.3). Lien

DATA INPI - recherche avancée dans la base Brevets. Lien

Exemple de technologies actuelles : Roborock Qrevo S5V (LiDAR, évitement d’obstacles, station multifonction) - page consultée en 2026. Lien

Exemple de technologies actuelles : iRobot Roomba j7+ (capteurs, navigation par vision, évitement d’objets, vidage automatique) - page consultée en 2026. Lien