THÈME INTERNET — OUTILS NUMÉRIQUES

Binaire, bases numériques
et débit

Comprendre comment l’ordinateur représente les nombres et comment les données circulent.

Objectifs du cours À la fin du chapitre, je sais reconnaître les bases 10, 2 et 16, convertir des nombres simples, expliquer bit et octet, relier l’hexadécimal aux adresses informatiques et calculer une durée de transfert à partir d’un débit.

Référence : Programme de SNT, BO spécial n°1 du 22 janvier 2019, programme en vigueur à la rentrée 2026. BO officiel • Éduscol SNT

| 1 | La base 10 : notre système habituel Avant le binaire, comprendre ce qu’est une base. |
| --- | --- |

Un système de numération utilise un ensemble de symboles et des positions. En base 10, nous utilisons dix chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Principe de position Chaque position correspond à une puissance de 10. Le chiffre placé à gauche « pèse » davantage que celui placé à droite.

2026₁₀ = 2 × 10³ + 0 × 10² + 2 × 10¹ + 6 × 10⁰ = 2000 + 0 + 20 + 6

| 10³ = 1000 | 10² = 100 | 10¹ = 10 | 10⁰ = 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 2 | 6 |  |
| ✎ Application 1 1. Décomposer 4 307 en puissances de 10. 2. Combien de valeurs différentes peut représenter un seul chiffre décimal ? |  |  |  |

| 2 | La base 2 : le langage naturel des machines Deux états seulement : 0 et 1. |
| --- | --- |

Pourquoi le binaire ? Les circuits électroniques distinguent facilement deux états stables, par exemple une tension basse/haute, éteint/allumé. On les représente par 0 et 1.

Définitions Un bit (binary digit) est une information qui vaut 0 ou 1. Un octet regroupe 8 bits. Avec 8 bits, on peut représenter 2⁸ = 256 combinaisons, soit les valeurs de 0 à 255.

## Lire un nombre binaire

Sur 8 bits, les poids sont des puissances de 2 :

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

11010110₂ = 128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214₁₀

Méthode Pour convertir du binaire vers le décimal : on additionne uniquement les poids correspondant aux bits égaux à 1.

✎ Application 2 1. Convertir 00110101₂ en décimal. 2. Convertir 11111111₂ en décimal. 3. Pourquoi 255 est-il une valeur fréquente en informatique ?

| 3 | Écrire un nombre décimal en binaire Deux méthodes utiles en seconde. |
| --- | --- |

## Méthode A — décomposition avec les poids

Exemple : écrire 45₁₀ sur 8 bits. On cherche les poids qui permettent d’obtenir 45.

45 = 32 + 8 + 4 + 1  ⇒  00101101₂

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

## Méthode B — divisions successives par 2

Exemple : 57₁₀. On divise successivement par 2 et on relève les restes. Il faut lire les restes du bas vers le haut.

| Division | Quotient | Reste |
| --- | --- | --- |
| 57 ÷ 2 | 28 | reste 1 |
| 28 ÷ 2 | 14 | reste 0 |
| 14 ÷ 2 | 7 | reste 0 |
| 7 ÷ 2 | 3 | reste 1 |
| 3 ÷ 2 | 1 | reste 1 |
| 1 ÷ 2 | 0 | reste 1 |

57₁₀ = 111001₂ = 00111001₂ sur 8 bits

✎ Application 3 1. Écrire 26₁₀ en binaire sur 8 bits. 2. Écrire 173₁₀ en binaire sur 8 bits. 3. Vérifier votre résultat en reconvertissant 10101101₂ en décimal.

| 4 | La base 16 : l’hexadécimal Une écriture compacte du binaire. |
| --- | --- |

La base 16 utilise 16 symboles : 0 à 9 puis A, B, C, D, E et F. Les lettres valent respectivement 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Hexadécimal → décimal

3A₁₆ = 3 × 16¹ + 10 × 16⁰ = 48 + 10 = 58₁₀

## Hexadécimal ↔ binaire

Un chiffre hexadécimal correspond exactement à 4 bits. Cela rend les conversions très rapides.

| Hex | Hex | Hex | Hex | Hex | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 9 | A | D | F |
| 0000 | 0101 | 1001 | 1010 | 1101 | 1111 |

2F₁₆ = 0010 1111₂ = 47₁₀

Où voit-on de l’hexadécimal ? Dans les adresses MAC (ex. 3C:52:82:A1:7F:09), les couleurs du Web (ex. #00A6C7) et de nombreux outils de diagnostic. Une adresse MAC est généralement écrite avec 12 chiffres hexadécimaux, regroupés par paires.

✎ Application 4 1. Convertir 7F₁₆ en décimal. 2. Convertir C3₁₆ en binaire. 3. Écrire 11111111₂ en hexadécimal.

| 5 | Coder des caractères : ASCII et Unicode Des nombres pour représenter des lettres, des symboles et des emojis. |
| --- | --- |

Une machine ne stocke pas directement la lettre « A ». Elle stocke un nombre associé à ce caractère par une convention de codage.

ASCII Le code ASCII historique utilise 7 bits et définit 128 caractères (lettres latines non accentuées, chiffres, ponctuation et caractères de contrôle). Par exemple : A = 65₁₀ = 01000001₂.

Unicode / UTF-8 Aujourd’hui, Unicode permet de représenter des alphabets du monde entier, des symboles et des emojis. UTF-8 est un encodage Unicode très répandu sur le Web ; un caractère peut y occuper de 1 à 4 octets.

| Caractère | Décimal | Hexadécimal | Binaire (ASCII) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 65 | 41 | 01000001 |  |
| a | 97 | 61 | 01100001 |  |
| 0 | 48 | 30 | 00110000 |  |
| ! | 33 | 21 | 00100001 |  |
| ✎ Application 5 1. À partir du tableau, quelle est la valeur décimale de « a » ? 2. Convertir 65₁₀ en binaire et retrouver le code de « A ». 3. Pourquoi l’ASCII seul ne suffit-il pas pour écrire « é », « € » ou « 🙂 » ? |  |  |  |

| 6 | Bits, octets et tailles de données Ne pas confondre b et o. |
| --- | --- |

Le bit (symbole b) sert notamment à exprimer un débit. L’octet (symbole o) sert souvent à exprimer la taille d’un fichier. 1 octet = 8 bits.

| Grandeur | Symbole | Relation | Exemple |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bit | b | 0 ou 1 | débit : 100 Mbit/s |  |
| octet | o | 8 bits | fichier : 25 Mo |  |
| kilooctet | ko | 1 000 o | ≈ petite image compressée |  |
| mégaoctet | Mo | 1 000 000 o | photo / document |  |
| gigaoctet | Go | 1 000 000 000 o | vidéo / stockage |  |
| Attention aux préfixes Dans les unités SI, 1 ko = 1 000 octets. Les unités binaires existent aussi : 1 Kio = 1 024 octets, 1 Mio = 1 024 Kio. Les débits réseau (kbit/s, Mbit/s, Gbit/s) utilisent en pratique les multiples décimaux. |  |  |  |

25 Mo = 25 × 8 = 200 Mbit

✎ Application 6 1. Convertir 12 Mo en Mbit. 2. Convertir 800 Mbit en Mo. 3. Un fichier de 2 Go représente combien de Gbit ?

| 7 | Calculer un débit et un temps de transfert Une compétence directement utile pour comprendre les réseaux. |
| --- | --- |

Débit Le débit mesure la quantité d’information transmise par unité de temps. Il s’exprime le plus souvent en bit/s, kbit/s, Mbit/s ou Gbit/s.

Débit = quantité de données ÷ durée

Durée = quantité de données ÷ débit

Règle essentielle Avant de calculer, mettre la taille et le débit dans des unités compatibles. Si le débit est en Mbit/s, convertir la taille du fichier en Mbit.

## Exemple 1 — fichier de 25 Mo à 100 Mbit/s

Conversion : 25 Mo × 8 = 200 Mbit.

Calcul : durée = 200 Mbit ÷ 100 Mbit/s = 2 s.

## Exemple 2 — vidéo de 700 Mo à 20 Mbit/s

700 Mo × 8 = 5 600 Mbit.

5 600 ÷ 20 = 280 s = 4 min 40 s.

Dans la vraie vie Le débit annoncé par un fournisseur est un débit maximal théorique ou commercial. Le débit réellement observé dépend notamment du réseau local, de la qualité radio, de la distance, de la charge du réseau, du serveur distant et des protocoles. Le temps réel peut donc être plus long.

✎ Application 7 1. Télécharger 150 Mo avec un débit de 50 Mbit/s : durée théorique ? 2. Télécharger 2 Go avec un débit de 200 Mbit/s : durée théorique ? 3. Une connexion transfère 600 Mo en 40 s. Quel est son débit moyen en Mbit/s ?

| 8 | Relier ces notions au thème Internet Pourquoi apprendre cela en SNT ? |
| --- | --- |

Ces notions donnent du sens aux éléments du réseau que l’on rencontre dans le thème Internet :

Une adresse IPv4 comporte quatre nombres de 0 à 255 : chaque nombre tient sur un octet (8 bits). Exemple : 192.168.1.42.

Une adresse MAC est couramment écrite en hexadécimal pour éviter une longue suite de bits.

Les données envoyées sur Internet (texte, son, photo, vidéo) sont finalement représentées par des bits et transportées dans des paquets.

Le débit d’une liaison influence le temps nécessaire pour transmettre une quantité de données, sans pour autant garantir un délai exact d’arrivée des paquets.

Le programme SNT demande de distinguer les réseaux rapides/lents et de caractériser l’ordre de grandeur du trafic de données sur Internet.

✎ Défi de synthèse 1. Pourquoi une valeur d’un octet va-t-elle de 0 à 255 et non de 0 à 256 ? 2. Expliquer en une phrase pourquoi l’hexadécimal est pratique pour l’informatique. 3. Une photo de 6 Mo est envoyée sur une liaison à 12 Mbit/s. Donner le temps théorique minimal.

CE QUE JE DOIS RETENIR

| Bases | Base 10 : chiffres 0–9. Base 2 : chiffres 0 et 1. Base 16 : chiffres 0–9 et A–F. |
| --- | --- |
| Bit / octet | 1 bit vaut 0 ou 1. 1 octet = 8 bits. Un octet peut coder 256 valeurs, de 0 à 255. |
| Binaire → décimal | Additionner les poids 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 placés sous les bits à 1. |
| Décimal → binaire | Décomposer en puissances de 2 ou utiliser des divisions successives par 2. |
| Hexadécimal | 1 chiffre hexadécimal = 4 bits. Exemple : F₁₆ = 1111₂ = 15₁₀. |
| Caractères | ASCII est un codage historique. Unicode/UTF-8 permet de représenter beaucoup plus de caractères. |
| Unités | Taille : octets (ko, Mo, Go). Débit : bit/s (kbit/s, Mbit/s, Gbit/s). 1 octet = 8 bits. |
| Calcul réseau | Durée = quantité de données ÷ débit, après conversion dans des unités compatibles. |

## Formules flash

À connaître 1 octet = 8 bits • débit = quantité / durée • durée = quantité / débit • n bits → 2ⁿ combinaisons

✎ Auto-évaluation 1. Je sais convertir un binaire sur 8 bits en décimal. 2. Je sais écrire un nombre décimal entre 0 et 255 en binaire. 3. Je sais passer de l’hexadécimal au binaire. 4. Je distingue Mo et Mbit/s. 5. Je sais calculer un temps de transfert.

# Mini-évaluation — 10 minutes

✎ Questions 1. Convertir 10110110₂ en décimal. 2. Écrire 94₁₀ en binaire sur 8 bits. 3. Convertir A5₁₆ en décimal. 4. Un fichier de 75 Mo est téléchargé à 30 Mbit/s. Calculer la durée théorique.